T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

GÖMÜLÜ SİSTEMLER VE UYGULAMALARI DERSİ

PROJE RAPORU

ZELİHA KARADENİZ

170216022

OTOMATİK SİLECEK

Arduino Kullanarak Arabalar için Otomatik Silecek Yapımı

Giriş

Hayatımızın bir parçası olan ulaşım araçlarını hemen hemen her gün kullanıyoruz. Gerek yolcu olarak gerekse kendi özel aracımızın şoför koltuğunda seyahat ediyoruz. Bu proje, yaşantımızda bu kadar sıklıkla kullandığımız özel araçlarımızda ve diğer toplu taşıma  araçlarında güvenlik ve konforun arttırılması hedeflenmiştir

Kötü hava koşullarında yani yağmur veya kar yağdığında otomatik olarak harekete geçen silecekler düşünülmüştür. Bu proje yağmurun varlığının anlaşılması için analog veri girişi alan yağmur sensörü ve sensörden alınan verilerin değerlendirilip çıkış elde etmek için servo motor ile tasarlanmıştır.

Gerekli Donanım Bileşenleri

1. 1 adet Arduino Uno

2. 1 adet  Servo motor

3. 1 adet  Yağmur Sensörü

Gerekli Yazılım Bileşenleri

1.https://www.arduino.cc/

2.http://fritzing.org

Kullanılan Bileşenlerin Özellikleri

- Ardunio Uno: Sistemi programlamak için Arduino  kullanılmıştır.

- Servo motor: Sensörden alınan bilgi doğrultusunda istenilen çıkışın verilmesi için kullanılmıştır.

- Yağmur Sensörü : Dışarıda yağmurun yağıp yağmadığını kontrol etmek ve istenilen sinyalin üretilmesi yani bir giriş almak için kullanılmıştır. Üzerinde bulunan metal plakalar su tanelerini algıladığında plakaların iletkenliği değişmekte ve bu şekilde bir giriş sinyali üretmektedir.

Şematik Çizimi

Şematikçizim.png

Yapım Aşamaları

1. Adım:

Yağmur sensörünün doğru çalışıp çalışmadığını belirlemek için aşağıdaki kodlar yazılıp doğruluğu tespit edilmiştir.

Bu aşamada yalnızca yağmur sensörü kullanılmış olup seri monitörden çıktıları kontrol edilmiştir. Sensör üzerindeki su miktarı durumuna göre yağmur yok, yağmur yağıyor veya sağanak yağmur yağıyor şeklinde derecelendirilmiş ve çıkışlar gözlenmiştir.

Ekrangörüntüsü1.png

2. Adım:

Bir önceki adımda yağmur sensörümüzün doğruluğunu test ettik. Şimdi ise sileceğimizi manuel olarak (butonlar ile) kontrol edeceğiz. Servo motorumuzun istenilen açı değerine gitmesini sağlayıp motorumuzun doğruluğunu test edeceğiz.  Bunun için aşağıdaki kodu kullanıyoruz.

Ekrangörüntüsü2.png

Ekrangörüntüsü3.png

3. Adım:

Son aşamaya geldiğimizde ilk iki aşamada test ettiğimiz servo motor ve yağmur sensörümüzün birlikte çalışması yani yağmur sensörümüz suyun varlığını algıladığında servo motorumuza çıkış verecek olan  aşağıdaki kodları çalıştırıyoruz.

Ekrangoruntusu4.png

Ekrangoruntusu5.png

Kaynak Kodu

Buradaki proje resimlerine ve kaynak koduna  https://github.com/karadenizzeliha/automatic-wiper adresinden erişebilirsiniz.

Nasıl Kullanılır

Şematik çizimde bulunan gerekli bağlantıların yapılması gerekmektedir. Sonrasında 3. Adımda bulunan kodlar arduino’ya yüklenip çalışması sağlanır.

Proje Resimleri

Projegörüntüsü1.png

Projegörüntüsü2.png

Projegörüntüsü3.png

Youtube Video Kaydını https://www.youtube.com/watch?v=_ARwAOaGXVQ&t=1s

adresinden görüntüleyebilirsiniz.

Öneriler

Bu proje yalnızca araçlar için değil ıslaklığın veya kuruluğun istendiği herhangi bir durum için kullanılabilir.